Оцифровыватель

UTD 1038/62

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008

Оцифровыватель с переговорным устройством мод. 1038/62

Оцифровыватель 1038/62 устанавливается в вызывные панели серии Exigo.

###### Функции

Оцифровыватель с переговорным устройством мод. 1038/62 обеспечивает выполнение следующих функций:

- Вызов абонентов аудио или видео домофонной системы (видео система должна включать ТВ-камеру).

- Автоматическое управление трафиком домофонной системы на основе имеющихся аудио каналов (1 или 2).

- Прямой вызов абонентов по нажатию соответствующих клавиш. Каждой клавише можно присвоить буквенно-цифровой код вызова. Количество возможных комбинаций кодов вызова  до 159999.

- Возможность подключения 8 клавиш вызова абонентов, первые две из которых подключены.

- Возможно расширения количества управляемых клавиш до 96 с помощью модуля расширения мод.1038/17. Каждый модуль расширения 1038/17 позволяет подключить 16 дополнительных клавиш вызова. Таким образом, максимальное количество подключаемых клавиш равно 104, 8 клавиш подключаются непосредственно к оцифровывателю 1038/62 и 96 через модули расширения 1038/17.

- Реле управления замком с таймером от 1 до 30 секунд. Реле имеет независимые контакты типа  NO-C-NC, и позволяет коммутировать нагрузку 30 V DC-AC до 6 А.

- Открытие двери изнутри и с помощью ключа почтальона.

- Звуковой сигнал, подтверждающий срабатывания замка.

- Регулируемая длительность сигнала вызова, у абонента сигнал может  звучать от 1 до 5 секунд.

- Различная тональность звонка: непрерывный звонок от панелей вызова основных входов, прерывистый – от панелей вызова вторичных входов.

- Сервисные звуковые сигналы «вызов послан» и «вызов завершен».

- Регулировка интенсивности служебных звуковых сигналов.

- Интерфейс датчика контроля состояния двери (геркон).

- Функция самоактивации, не требующая отдельной реализации.

- Возможность использования 16 языков интерфейса с пользователем.

- Удаленное программирование с помощью программатора 1038/55.

Оцифровыватель состоит из следующих компонентов:

- Пластиковый корпус;

- Регулятор громкости динамика;

- Клеммная колодка MP1, MP2 , MS;

- Регулятор чувствительности микрофона;

- Клеммная колодка для подключения 8 клавиш;

- Клеммная колодка для дополнительных функций и видео сигналов;

- Разъем для подключения программатора 1038/55;

- Разъем для подключения расширителя 1038/17;

- Клеммная колодка для подключения замка;

- Наклейка с артикулом и серийным номером.

###### Обозначение клемм

МР1 – Главная клеммная колодка 1

+V	Положительный контакт питания (+24V)

0V	Ноль питания и шины данных

D	Шина передачи данных

FA1	Провод 1 исходящего аудио сигнала

FB1	Провод 1 входящего аудио сигнала

МР2 – Главная клеммная колодка 2

FA2	Провод 2 исходящего аудио сигнала

FB2	Провод 2 входящего аудио сигнала

+F 	Положительный контакт питания аудио канала (+33V)

0F	Ноль аудио канала

MS - Вторичная клеммная колодка

+V	Положительный контакт питания (+24V)

0V	Заземление питания и шины данных

D	Шина передачи данных

FA	Провод 1 исходящего аудио сигнала

FB	Провод 1 входящего аудио сигнала

MA	Терминал для вспомогательных функций

0V	Клавиша/контакт/кнопка - общий

PH	Вход кнопки отпирания замка

P	Вход контакта отпирания замка почтовым служащим

SP	Вход датчика состояния двери

### Вспомогательная клеммная колодка

+V	Питание, реле мод.1038/68

SC	Выход привода, реле видео панели мод.1038/68 – кабель магистрали

SL	Выход привода, реле видео панели мод.1038/68 – локальный

S12	Выход привода, реле видео панели мод.1038/68 – каналы 1/2

S1	Выход привода, реле видео панели мод.1032/9 – канал 1

S2	Выход привода, реле видео панели мод.1032/9 – канал 2

0V	Земля, реле видео панели мод.1038/68

Клеммная колодка подключения клавиш

1	Клавиша 1

2	Клавиша 1

3	Клавиша 1

4	Клавиша 1

5	Клавиша 1

6	Клавиша 1

7	Клавиша 1

8	Клавиша 1

0V	Общий

Клеммная колодка реле управления замком

NC	Нормально замкнутый контакт

С	Общий 1

NC	Нормально разомкнутый контакт

Технические характеристики

Потребляемая мощность в условных единицах нагрузки			5 LU

### Логические цепи

Напряжение питания логических цепей (+V/0V)		  		15-25,2 V DC

Максимальный ток, режим ожидания:						~30 mA

Максимальный ток, в режиме вызова:						~50 mA

Максимальный ток, в режиме переговоров:					~50 mA

Максимальный ток, цепи управления замком:				~20 mA

### Цепи аудио канала

Напряжение питания аудио канала (+F/0F)			       	             30-36 V DC

Максимальный ток, режим ожидания:						~1 mA

Максимальный ток, в режиме переговоров:					~55 mA

### Цепи подсветки клавиш

Напряжение питания						       	             12 V АC

Максимальный ток								100 mA

Реле управления замком, NC-C-NO						30V DC/AC 6 A max

Диапазон рабочих температур						 -10 - +500С

Работа оцифровывателя

###### Вызов

Вызова абонента осуществляется путем нажатий соответствующей клавиши (до 104) на панели вызова ассоциированной с оцифровывателем 1038/62.

Пульт консьержа вызывается аналогичным образом. Путем нажатия соответствующей клавиши, которой в процесс программирования оцифровывателя, присвоен код вызова пульта консьержа.

Посылка вызова подтверждается тремя звуковыми сигналами.

Сигнал вызова на абонентском устройстве, на которое послан вызов, будет звучать в течение запрограммированного времени (от 1 до 5 секунд) причем: непрерывный звонок – вызов с панели главного входа, прерывистый – вызов с панели вторичного входа.

###### Коды вызова ассоциированные с клавишами

С каждой клавишей на панели вызова ассоциируется код вызова абонента. Диапазон кодов вызова абонентов от 0000 до JJJJ.

Эти коды позволяют однозначно идентифицировать абонента, который будет вызываться в случае нажатия клавиши.

Код вызова пульта консьержа может быть также ассоциирован с одной из клавиш.

###### Программирование оцифровывателя 1038/62

Оцифровыватель с переговорным устройством может быть запрограммирован только с помощью программатора 1038/55.

Программатор 1038/55 может быть подключен:

- Непосредственно к оцифровыватель, через разъем (7);

- К любому другому кодеру, пульту консьержа или оцифровывателю в составе системы;

- К любой пассивной колодке (мод.1038/90), подключенной к системе.

###### Параметры программирования

Необходимо запрограммировать следующие параметры:

- Тип панели вызова. Модуль оцифровывателя можно запрограммировать как панель основного входа (т.е. панель вызова, с которой можно послать вызов в любую квартиру или на пост консьержа) или панель вторичного входа (с которой можно послать вызов только в квартиры, подключенные к ее собственной магистрали).

- Код панели вызова. Панелям основного и вторичного входов присваивается идентификационный код. Однако коды зависят от типа панели, а именно:

  - панели вызова основного входа можно присвоить код от 1 до JJJ;

  - панели вызова вторичного входа можно присвоить код от 1 до JJ. Код привязан к соответствующему магистральному кабелю.

- Длительность режима «занято». Программируемая длительность периода занятости устанавливает минимальную продолжительность разговора (с момента посылки сигнала вызова с панели). Чтобы гарантировать эту минимальную продолжительность разговора в ситуациях, когда посылаются несколько вызовов, система установит на других панелях вызова состояние «Занято». Если панель вызова находится в состоянии «Занято», с нее невозможно послать вызов. Время занятости можно запрограммировать на 10, 20, 30 или 40 секунд.

- Режим управления замком. Отпирание замка с абонентского устройства может быть свободным или защищенным опцией секретности (PPF).

  - Панель вызова главного входа. Если установлен свободный режим управления замком, оцифровыватель откроет дверь в ответ на команду от любого декодера в системе. Если установлен защищенный режим управления замком, оцифровыватель откроет дверь в ответ на команду только от декодера, к которому подключен вызванный абонент.

  - Панель вызова вторичного входа. Если установлен свободный режим управления замком, оцифровыватель откроет дверь в ответ на команду от любого декодера в своей магистрали. Если установлен защищенный режим управления замком, оцифровыватель откроет дверь в ответ на команду только от декодера в своей магистрали, к которому подключен вызванный абонент.

Предшествующее подпункты не относятся к командам на открытие двери посланным пультом консьержа. В таких случаях оцифровывать откроет дверь независимо от типа панели вызова и режима управления замком.

- Время отпирания замка. Время отпирания замка это программируемый интервал в секундах, в течение которого реле управления замком активно. Это время может быть установлено в интервале от 0 до 30 секунд.

- Длительность сигнала вызова. Это интервал времени, в течение которого звучит сигнал вызова на абонентском устройстве. Рекомендуется устанавливать одинаковую длительность сигнала вызова на всех панелях вызова. Длительность сигнала вызова  может быть в пределах от 1 до 5 секунд.

- Количество аудио каналов. 	Необходимо задать количество аудио каналов используемых в системе. Этот параметр может иметь значение «1» или «2».

ПРИМЕЧАНИЕ: Два аудио могут быть использованы только в системах с панелями вызова вторичных входов.

- Громкость служебных сигналов. Громкость служебных сигналов, воспроизводимых оцифровывателем (подтверждение нажатия клавиш, посылка вызова, окончание вызова и т.д.) можно запрограммировать на один из трех уровней: минимальный (не выключить), средний  или максимальный.

- Программирование клавиш. Каждой из подключенных к оцифровывателю клавиш необходимо присвоить код вызова абонента от 0000 до JJJJ, независимо от типа панели вызова и кода панели вызова.

###### Параметры программирования установленные по умолчанию.

Параметры программирования установленные на заводе изготовителе в процессе тестирования следующие:

- Тип панели вызова – MAIN;

- Код панели вызова – JJJ;

- Длительность режима «занято» - 20 сек;

- Режим управления замком – «Защищенный» (PROTECTED BY PRIVACY FEATURE);

- Время отпирания замка – 0 сек;

- Длительность сигнала вызова – 3 сек;

- Количество аудио каналов – 1;

- Громкость служебных сигналов – MEDIUM;

- Описание пульта – «Street ………..»;

- Программирование клавиш – rrrr.

Программирование оцифровывателя с помощью программатора 1038/55

Программирование с помощью программатора должно производиться при включенной системе. Версия программного обеспечения программатора должна быть 2.0 или выше.

- Включите программатор, удерживая кнопку «ON» в течение как минимум 3 секунд.

- Подключите кабель программатора в разъем (1) или, в качестве альтернативы, к другому оцифровывателю, кодеру, пульту консьержа или пассивной клемной колодке 1038/90.

Программатор автоматически подключится к шине данных, а на дисплее на 3 секунды появится сообщение:

Затем появится сообщение:

- Выберите опцию «Serial Number». На дисплее появится сообщение:

Введите серийный номер оцифровывателя, указанный на бирке сзади рядом с обозначением S/N, и нажмите . На дисплее появится сообщение:

С этого момента программатор логически подключен к оцифровывателю (DIG), который имеет введенный серийный номер («uvwxyz»). Для указания на то, что оцифровыватель находится в режиме программирования, он будет воспроизводить серии из 3 гудков:

Примечание: В режиме программирования оцифровыватель сохраняет возможность управления электрическим замком с помощью кнопки «выход» с внутренней стороны двери.

- Теперь можно запрограммировать 9 параметров конфигурации оцифровывателя. Эти параметры отображаются на 6 страницах показанных ниже:

Стр.1: Обнаруженное устройство (DIG) и серийный номер (ни то, ни другое нельзя изменить), а также «описание места установки оцифровывателя».

Стр.2: Тип оцифровывателя, номер оцифровывателя, длительность режима «занято», режим управления замком.

Стр.3: Длительность сигнала вызова, количество линий аудио канала, громкость служебных сигналов.

Используя клавиши  и  для перемещения по списку программируемых параметров, клавиши «sp» для исправления неверно введенных значений, произведите программирование оцифровывателя с клавиатуры программатора и нажмите для подтверждения клавишу .

Нажмите клавишу «Esc» для перехода к следующей странице:

Установите курсор на команде «Program» и нажмите клавишу . Программатор запишет введенные данные в память оцифровывателя и отобразит результаты выполнения операции записи на дисплее.

Стр.4: Программирование кодов клавиш.

Установите курсор на команде «Pushbuttons» и нажмите клавишу , для перехода к страницам программирования основных и дополнительных клавиш.

Стр.5: Программирование кодов 8 основных клавиш.

Стр.6: Программирование кодов дополнительных клавиш, подключаемых к модулям расширения 1038/17.

Где:

  - «PE-0y: xxxx» номер «y» (1 - 8) основной клавиши и соответствующий код вызова «xxxx»;

  - «Ez-yy: xxxx» номер «уy» (1 - 16) дополнительной клавиши, подключенной к модулю расширения 1038/17 с номером «z» (1 - 6) и соответствующий код вызова «xxxx».

Установите курсор на команде «В» и нажмите клавишу , для перехода к предыдущей странице программирования основных и дополнительных клавиш.

Установите курсор на команде «N» и нажмите клавишу , для перехода к следующей странице программирования основных и дополнительных клавиш.

Установите курсор на команде «OK» и нажмите клавишу , для ввода данных каждой страницы в оцифровыватель.

Предупреждение: Не забывайте выполнять команду «ОК» после введения данных на каждой странице, иначе при переходе на следующую страницу введенные данные будут утеряны.

Удалить ассоциированный с клавишей код вызова можно только путем присвоение ему значения заведомо не используемого в системе, например «JJJJ».

После завершения программирования клавиш установите курсор на команде «ЕК» и нажмите клавишу . Затем установите курсор на команде «Exit» и нажмите клавишу . Только после этого оцифровыватель выйдет из режима программирования и вернется в рабочий режим.

Отсоедините кабель программатора и выключите его, нажав кнопку «OFF» и удерживая ее в течение как минимум 3 секунд. Если далее требуется запрограммировать другие оцифровыватели, повторите описанную выше процедуру шаг за шагом.

###### Регулировка громкости аудио канала

Громкость динамика абонентских устройств установлена на заводе-изготовителе и не требует дополнительной регулировки.

Громкость динамика и чувствительность микрофона оцифровывателя установлена производителем на среднее значение. Изменить громкость можно с помощью отвертки, вращая регуляторы громкости (2) и (4) соответственно.

###### Сигналы ошибок

Оцифровыватель может сигнализировать о нескольких типах ошибок, см. таблицу ниже:

| Акустический сигнал | Интерпретация |
| --- | --- |
| 3 гудка после включения | Устройство в рабочем состоянии |
| 6 гудков каждые 3 секунды | Ошибка в шине передачи данных (отключена или короткое замыкание). |
| 6 гудков | Вызов несуществующего абонента (например, отключен декодер), вызов с оцифровывателя вторичного входа абонента подключенного к другой магистрали или клавиша не запрограммирована. |
| Продолжительный гудок до того как клавиша нажата (устройство не работает) | Нет микросхемы EEPROM или EEPROM с неверным серийным номером. |
| Гудок продолжительностью в 5 секунд | Ошибка EEPROM CKS |

Поиск неисправностей и замена оцифровывателя

Замок

Если замок не отпирается, причина может заключаться в следующем:

- Если оцифровыватель выдает служебный звуковой сигнал, а замок при этом не отпирается, проблема состоит в соединении оцифровывателя и электрического замка, в управляющей схеме кодера или цепях управления замком.

- Если замок не отпирается и оцифровыватель не выдает служебный звуковой сигнал, это означает, что команда отпирания замка не приходит в оцифровыватель: причину нужно искать в абонентском устройстве.

Процедура замены оцифровывателя

Если работа оцифровывателя происходит некорректно, замените его.

Если было запрограммировано большое количество кодов вызова, можно снять интегральную схему, в которую записаны коды, и установить ее в новом оцофровывателе.

Для этого:

- Отключите питание проблемного оцифровывателя 1038/62.

- Снимите заднюю крышку.

- Снимите интегральную схему.

- Снимите заднюю крышку нового модуля и установите интегральную схему, при этом следите за тем, чтобы схема была правильно сориентирована.

- Поставьте на место заднюю крышку и закрепите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены микросхемы памяти серийный номер старого оцифровывателя  будет автоматически присвоен новому оцифровывателю. Вручную исправьте серийный номер на задней бирке (10) нового оцифровывателя.

- Подайте питание на новый оцифровыватель.

# Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4

- Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429 Тел./факс (499) 973-1981;

- (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru