АДАПТЕР

UTD 1038/67

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008

###### Описание

  - Адаптер мод. 1038/67 используется для подключения традиционных 5 проводных систем к цифровой системе DIGIVOICE, посредством соответствующей адаптации уровней: сигнала вызова, аудио канала и нажатия функциональных клавиш (клавиши открытия двери, клавиши вызова консьержа и клавиши дополнительного сервиса);

  - Стандартные электронные телефоны системы DIGIVOCE мод.1138 или 1138/2 могут быть подключены параллельно адаптеру 1038/67 к одному порту декодера 1038/34 или /35;

  - Адаптер позволяет подключить к системе DIGIVOICE следующие устройства:

  - Мини АТС, PABX;

  - Стандартный пяти проводной электронный телефон;

  - Монитор со стандартной монтажной панелью (пяти проводной с коаксиальным кабелем);

  - Адаптер позволяет организовать личную подсистему абонента с подключением ее к коммунальной системе 1038. Это выполняется с помощью стандартных блоков пяти проводной системы, а именно: блока коммутации 788/1, бликов питания 789/5 или 786/1, и стандартного пяти проводного абонентского устройства аудио или видео.

#### Обозначение клемм

Клеммы для подключения к системе DIGIVOICE:

CA	Сигнал вызова и спецфункций

FA	Исходящий аудио канал

FB	Входящий аудио канал

CV	Контакт активирования монитора сигнала

+V	Положительный контакт питания (+24V)

0V	Земля питания и шины данных

R1	Земля питания монитора, магистраль

R2	Питание монитора, магистраль (+18V)

Клеммы для подключения абонентского оборудования:

R2U	Питание монитора (+18V)

G/T	Повторения вызова

U1	Повторения вызова

C	Сигнал вызова поста дежурного

AT1	Сигнала активирования спецфункций

9	Сигнал открытия двери

CA1	Сигнал вызова

6	Земля аудио канала

2	Исходящий аудио канал

1	Входящий аудио канал

###### Технические характеристики

| Потребляемая мощность в условных единицах нагрузки (LU): | 0,25 LU |
| --- | --- |
| Напряжение питания +V, 0V: | 13 – 25,2 V DC |
| Диапазон рабочих температур: | -5 - +45 0С |

Габаритные размеры (мм):	Длинна 125 мм,

Ширина 100 мм,

Высота 38 мм.

###### Функционирование

Адаптер DIGIVOICE/4-n используется для подключения к системе Digivoice традиционных пяти проводных устройств, например мини АТС PABX, электронный телефон 1132, монитор SENTRY. В случае подключения мини АТС телефон будет звонить при вызове с этажной площадки.

Ограничения:

  - при использовании адаптера не поддерживается функция различимости сигналов вызовов от панелей вызова первичного и вторичного входа, пульта консьержа, и с этажной площадки.

  - Адаптер не может быть использован в системах DIGIVOICE с переадресацией функций пульта консьержа на обычный телефонный аппарат.

Блок коммутации 788/1 может быть использован для организации личной подсистемы абонента, с установкой персональной панели вызова перед входом в апартаменты.

Ограничения в случае использования личной подсистемы с персональной панелью вызова:

  - Сигнал вызова с этажной площадки может прервать текущий разговор между абонентом и посетителем, который находится перед входом в апартаменты у панели вызова.

  - Дверь основного входа не может, открыта простым нажатием клавиши открытия двери, в случае если перед этим был сделан вызов с персональной панели вызова абонента. Таким образом, на панели вызова основного входа следует установить защищенный режим открытия двери.

  - В личной подсистеме абонента сигнал вызова будет звучать одинаково, вне зависимости от того, откуда пришел вызов.

## Установка

Вид установки декодеров показан на рисунках.

Все клеммные колодки являются съемными для облегчения обслуживания и имеют перегородки для разделения проводов.

Колодка снимается вверх. При необходимости можно использовать отвертку, как показано на рисунке.

Декодер имеет 4 отверстия для крепления к стене.

ВНИМАНИЕ: Удаление защитной пластмассовой крышки с платы микросхем автоматически влечет за собой утрату гарантии на изделие.

#### Программирование

#### Адаптер не требует конфигурации и программирования.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию       «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru