Блок коммутации

видеосигнала

UTD 1038/69

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

# Общие данные

Блок коммутации видеосигнала UTD 1038/69 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок коммутации UTD 1038/69 состоит из:

- пластиковой ударопрочной крышки зеленого цвета;

- клеммной колодки для подключения управляющих и коммутируемых цепей;

- базы для настенной установки.

Функционирование

Блок коммутации видеосигнала UTD 1038/69 используется в домофонных системах Digvoice в следующих конфигурациях:

- Коммутация 4-х входных видеосигналов на 1 выход.

При наличии управляющего сигнала на одном из терминалов (RE, RF, RG, RH) блок переключает соответствующий входной терминал видеосигнала (I1, I2, I3, I4) на выходной терминал видеосигнала U ,

а также подает питание на соответствующий терминал питания видео (TC1, TC2, TC3, TC4).

- Самоктивация панели вызова и просмотр подключенных обзорных камер. (В этом случае требуется специальный декодер 1038/80)

При нажатии клавиши самоактивации на мониторе включается панель вызова, при последующих нажатиях переключаются обзорные камеры подключенные к этому блоку.

В дополнении к 4-м контрольным терминалам блок имеет терминал Т к которому подключается кнопка для коммутирования 4-х входных сигналов на выход, независимо от наличия управляющих сигналов (RE, RF, RG, RH).

Номера входов которые будут переключаться при нажатии кнопки Т устанавливаются с помощью перемычек (от 2 до 4 входов).

Примечание: Если терминал Т не используется, необходимо установить перемычку между терминалами RES и 0V

Обозначение терминалов:

R2 – Вход питания видео (+)

+V – Вход питания блока (+)

0V –  Вход питания блока (земля)

I1 – Вход видео сигнала 1 (коакс)

V5 – Вход видео сигнала 1 (земля)

TC1 -  Выход питания видео 1

RE – Вход управляющего сигнала 1

I2 – Вход видео сигнала 2 (коакс)

V5 – Вход видео сигнала 2 (земля)

TC2 -  Выход питания видео 2

RF – Вход управляющего сигнала 2

I3 – Вход видео сигнала 3 (коакс)

V5 – Вход видео сигнала 3 (земля)

TC3 -  Выход питания видео 3

RG – Вход управляющего сигнала 3

I4 – Вход видео сигнала 4 (коакс)

V5 – Вход видео сигнала 4 (земля)

TC4 -  Выход питания видео 4

RH – Вход управляющего сигнала 4

I5 – Вход видео сигнала  (коакс)

для последовательного соединения блоков,

проходящий сквозь терминал U

V5 – Вход видео сигнала  (земля)

U – Выход видео сигнала (коакс)

V5 – Выход видео сигнала (земля)

T – Вход для кнопки

0V – Вход для кнопки (земля)

RES -  Вход для сброса

В зависимости от количества видео сигналов, установить джампер в соответствии с таблицой:

| Кол-во видео сигналов | JP1 | JP2 | JP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ON | - | - |
| 3 | - | ON | - |
| 4 | - | - | ON |

Технические характеристики

| Управляющее напряжение: | 12Vdc  10% 24Vdc  10% |
| --- | --- |
| Потребляемый ток в пассивном режиме: | 4mA |
| Потребляемый ток в активизированном режиме: | 27mA |
| Диапазон рабочих температур: | -100С - +450С |
| Максимальное коммутируемое напряжение: | 24 Vdc |
| Максимальный коммутируемый ток: | 2A dc |
| Размеры: |  |
| ширина | 120 |
| высота | 120 |
| глубина | 55 |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru