Монтажная панель

монитора

UTD 1202/98

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Назначение

Монтажная панель UTD 1202/90 предназначена для использования в домофонных системах URMET Digivoice в комплекте с абонентским монитором моделей UTD 1202/1; UTD 1702/1; UTD 1702/40.

Монтаж

Установите монтажную панель на стене используя входящие в комплект дюбеля и саморезы.

Рекомендуемая высота установки на стене – 1,55м ÷ 1,65м от верха монтажной панели до уровня пола.

Заведите в монтажный отсек кабель. При наружной прокладке кабеля ввод в монтажную панель осуществляется снизу или с правой стороны.

При прокладке кабеля в электротехнических коробах примите во внимание, что размеры монитора на несколько миллиметров превышают размеры монтажной панели.

Подключите провода к клеммам согласно схеме подключения.

Сечение подключаемых проводов не должно быть менее 0,22мм² и не более 1,00мм².

Установите монитор на монтажную панель. Зафиксируйте монитор защелкнув крепежный язычок монитора.

Обозначение терминалов:

FB		-громкоговоритель

CA 	-сигнал вызова

FA		-микрофон

0V 	-земля питания

CV 	- сигнал вызова

9		-контроль открывания замка

X1, X2	-кнопка с кружочком

Y1. Y2	-кнопка с ромбиком

R3		-самоактивация

R1		-питание видео, отрицательное

R2		-питание видео, положительное

RD	-питание вторичного монитора, положительное

V4		-выход видеосигнала для второго монитора (поставить резистор 75Ом между V4 и V5 если данный терминал не используется)

V5		-земля входного видеосигнала

V3		-входной	 видеосигнал

Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию    «_____» «______________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055 Москва,ул. Лесная, дом 43, офис 429, тел.: (499) 973-19-81

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru