Монтажная панель

монитора

UTD 1703/92

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2008

Назначение

Монтажная панель UTD 1703/92 предназначена для использования только в домофонной системе URMET 1038  DIGIVOICE в комплекте с абонентским монитором модели UTD 1703/1 UTOPIA

Монтаж

Рис.1				Рис.2

Снимите защитную крышку монтажной панели. 	Рекомендуемая высота установки на стене – 1,50м ÷ 1,55м от верха монтажной панели до уровня пола.

Рекомендуемые расстояния от края монтажной панели до стен указаны на рис.2.

Рис.3 								Рис.4

Установите монтажную панель на стене используя 		Заведите в монтажный отсек кабель.

входящие в комплект дюбеля и саморезы 			Подключите провода к клеммам согласно схеме

подключения. Сечение подключаемых проводов не должно быть менее 0,22мм² и не более 0,75мм².

Рис.4

Снимите защитную пленку с контактной площадки

как указано на рис. 4

Рис. 5

Установите монитор на монтажную панель нажимая на фиксатор С,

как указано на рис. 5.

Снятие монитора производится в обратном порядке, так же нажимая на фиксатор С.

При снятии и установке монитора будьте внимательны и осторожны с  контактной колодкой монитора, так как контактная группа  приклеена токопроводящим клеем к плате.

Обозначение терминалов:

-аудиоканал

-аудиоканал

-индикатор «Открытая дверь»

-питание индикатора

-(+) питания вход\выход

-(+) питания видео 18V

-выход видеосигнала для второго монитора (обязательно поставить резистор 75Ом между V4 иV5

-земля входного видеосигнала                                               если данный терминал не используется)

-входной видеосигнал, 1Vp-p

-(-) питания видео 18V

-(-) питания видео 18V

-земля шины данных

-земля шины данных

-сигнал вызова

-сигнал активации видео модуля

Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации.

В течение 12 месяцев от даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования вышедшего из строя по вине производителя оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию    «_____» «______________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-30-41

- 127055, Москва, ул. Лесная, д.43, офис 429     Тел./факс (499) 973-19-81

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru