Модули с ТВ-камерой

для панели вызова SINTHESI

UTD 1745/70; 1745/80;

1745/81; 1745/82; 1745/40; 1745/41

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Общие данные

Модули с черно-белой TV-камерой производятся в следующих исполнениях:

Системы с коаксиальным кабелем:

- с переговорным устройством – UTD1745/80;

- с переговорным устройством и одной клавишей вызова – UTD1745/81;

- с переговорным устройством и двумя клавишами вызова – UTD1745/82;

- без переговорного устройства – UTD1745/70;

Модули с цветной TV-камерой производятся в следующих исполнениях:

Системы с коаксиальным кабелем:

- с переговорным устройством – UTD1745/40;

- с переговорным устройством и одной клавишей вызова – UTD1745/41;

Модули данных ТV-камер используются только в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Модули ТВ-камер UTD 1745/70; 1745/80; 1745/81; 1745/82; 1745/40; 1745/41

предназначены для установки в панелях вызова линии SINTHESI, входящих в состав видео домофонных систем URMET.

Модуль имеет в своем составе:

- ТВ-камеру цветного или черно-белого изображения;

- светодиодную подсветку или ИК-подсветку (для модулей с ч\б камерой);

- переговорное устройство (кроме модели 1745/70);

- одну клавишу вызова (модель 1745/81;1745/41);

- две клавиши вызова (модель 1745/82;);

- светодиодный индикатор сигнала вызова (модели 1745/81; 1745/82;1745/41).

Параметры цветной ТV-камеры:

- матрица - 1/3 Color CCD;

- разрешение (по центру Н) - 380 твл;

- минимальная освещенность – 0,5 Лк\F2,0;

- отношение сигнал\шум - > 50dB (AGC вкл);

- авт. электронный затвор с диапазоном экспозиции – 1/50~1/100.000 с;

- выходной сигнал – PAL 1v\75 Om;

- напряжение питания – 18v (R1, +TC);

- потребляемый ток – не более 150mA (вместе с ИК-подсветкой);

- рабочая температура в составе модуля  - 10C°~ +50 C°;

- объектив – f3,6mm F -2,0

Параметры черно-белой ТВ-камеры:

- матрица - 1/3 CCIR;

- разрешение (по центру Н) - 420 твл;

- минимальная освещенность – 0,1 Лк\F2,0;

- отношение сигнал\шум - > 50dB

- авт. электронный затвор с диапазоном экспозиции – 1/50~1/100.000 с;

- выходной сигнал – CCIR 1v\75 Om;

- напряжение питания – 18v (R1, +TC);

- потребляемый ток – не более 150mA (вместе с ИК-подсветкой);

- рабочая температура в составе модуля  - 10C°~ +50 C°;

- объектив – f3,6mm F -2,0

Монтаж

Монтажную коробку (мод. 1145/51 – 1145/54) рекомендуется монтировать в стене исходя из расчета, что бы верх модуля с TV-камеры был на высоте – 1,55 – 1,65 м от уровня пола.

Установите монтажную рамку входящую в комплект декоративной лицевой рамки (мод.1145/61 – 1145/64)  и закрепите ее вверху спецвинтом.

Вставьте модуль в монтажную рамку до упора, при этом защелки на модуле должны защелкнуться.

Для подключения проводов выкрутите верхний спецвинт и откиньте монтажную рамку с установленными модулями. Подключите провода согласно схеме подключения.

Регулировка громкости динамика осуществляется с помощью потенциометра EXT, регулировка громкости микрофона – с помощью потенциометра INT.

Установите монтажную рамку с установленными и подключенными модулями в монтажную коробку и закрепите ее спецвинтами.

Для регулировки ТВ-камеры необходимо не прилагая больших усилий отжать защелку, снять лицевую  пластину и выставить ТВ-камеру в требуемом положении. Установите информационные шильды, после чего снова установите лицевую пластину.

- Регулировка по вертикальной оси относительно установленного положения составляет 10° вверх и 15° вниз.

- Регулировка по горизонтальной оси относительно установленного положения составляет 10° в оба направления (вправо-влево).

Закрепите декоративную лицевую рамку (мод.1145/61 – 1145/64) с помощью обычных винтов М3 или винтов с специальным треугольным шлицом («секретки»), входящих в комплект.

Описание терминалов модулей

1	Выход аудиоканала (микрофон) для трубок с стандартным типом вызова (мод.1130)

1А	Выход аудиоканала (микрофон) для трубок с электронным типом вызова (мод.1131)

-	( - ) питание аудиоканала

+	( + ) питание аудиоканала

2	Вход аудиоканала (динамик)

~0	~ 0В подсветки клавиш

~12     ~ 12В подсветки клавиш

G/T	 Общий контакт клавиш вызова

G/T2	 Общий контакт клавиш вызова

U1	 Контакт клавиши вызова №1 (верхней)

U2	 Контакт клавиши вызова №2 (2 сверху)

R1	 ( - ) питание камеры 18В

+ТС	 ( + ) питание камеры 18В

V3	Видеосигнал

V5	Видеосигнал (земля)

L	Индикатор сигнала вызова

Для разъединения контактов в независимые контактные группы необходимо удалить перемычки между G/T и G/T2.

Модуль переговорного устройства UTP 1038/SN

В системе 1038 DIGIVOICE применяется модификация модулей UTD1745/81 и UTD1745/41 с модулем аудиоканала  UTP 1038/SN. Аудиоканал в данных модификациях работает в формате системы  DIGIVOICE.

ВНИМАНИЕ: Применение данных модификаций возможно только в личных подсистемах абонентов и в случаях, когда коммунальной системой является система 1038 DIGIVOICE.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию    «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петрбург, ул. Фурштатская, 33, пом.4    Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru